КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Агроботы (агророботы)» (Юниоры)

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в Красноярском крае

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	3

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Агроботы (агророботы)»	3

1.3. Требования к схеме оценки	8

1.4. Спецификация оценки компетенции	8

1.5. Конкурсное задание	9

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	10

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	15

2.1. Личный инструмент конкурсанта	16

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	16

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	16

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- С/х – сельскохозяйственные

- ТТХ – тактико-технические характеристики

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Агроботы (агророботы)» (Юниоры) определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Агроботы (агророботы)» (Юниоры)

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний, и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС.) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое сопровождение производственных процессов в сельском хозяйстве | 55 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Основные типы сельскохозяйственной техники, области ее применения Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой, и требования к документации |  |
|  | - Специалист должен уметь: Пользоваться инструментами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ по вводу в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники Приводить составные части изделия в рабочее положение в различных режимах работы |  |
| 2 | Сборка узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем | 17,5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Принципы построения узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем, их состав и конструктивные особенности Принципы работы электрических и электромеханических систем Основы теории машин и механизмов Основы информационных технологий и систем |  |
|  | - Специалист должен уметь: Читать схемы, чертежи, технологическую документацию Проверять комплектность и целостность узлов, агрегатов и модулей мехатронных устройств и систем Выполнять распаковку и расконсервацию узлов, агрегатов и модулей мехатронных устройств и систем Использовать электромеханические, гидравлические и пневматические инструменты для сборки узлов |  |
| 3 | Настройка мехатронных устройств и систем | 12,5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Устройство и принцип действия мехатронных устройств и систем Методики и технические средства настройки электронных устройств управления Методики и технические средства настройки и регулировки механизмов мехатронных устройств и систем Способы настройки комплексов следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем Основы информационных технологий и систем |  |
|  | - Специалист должен уметь: Настраивать и регулировать механизмы мехатронных устройств и систем в соответствии с техническими требованиями Определять последовательность выполнения работ по настройке мехатронных устройств и систем Настраивать электрические, гидравлические и пневматические приводы мехатронных устройств и систем на специализированных стендах Настраивать комплексы следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем Настраивать электронные устройства мехатронных устройств и систем Настраивать параметры и конфигурацию информационной вычислительной сети |  |
| 4 | Проведение испытаний мехатронных устройств и систем | 10 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Методики проведения испытаний мехатронных устройств и систем Инструкции по использованию оборудования, инструментов и приборов при проведении испытаний мехатронных устройств и систем Устройство и принцип действия мехатронных устройств и систем Методики проведения испытаний программного обеспечения мехатронных устройств и систем |  |
|  | - Специалист должен уметь: Проверять готовность комплекса оборудования, используемого для проведения испытаний мехатронных устройств и систем Осуществлять измерения и записывать в журнал испытаний значения параметров мехатронных систем в процессе испытаний Проводить стандартные виды технических испытаний мехатронных устройств и систем в соответствии с утвержденными методиками испытаний Анализировать результаты испытаний мехатронных устройств и систем |  |
| 5 | Контроль процесса развития растений в течение вегетации | 5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Правила работы со специализированными электронными информационными ресурсами и геоинформационными системами, используемыми при планировании и проведении контроля развития растений Фенологические фазы развития растений и морфологические признаки растений в различные фазы развития Биологические особенности сельскохозяйственных культур при созревании Визуальные и количественные методы определения общего состояния посевов, полевой всхожести, густоты стояния, перезимовки озимых и многолетних культур Методы оценки состояния посевов с использованием дистанционного зондирования и беспилотных летательных аппаратов Правила использования спутниковых и наземных систем навигации, дистанционного зондирования и технических средств для геопозиционирования при проведении контроля развития растений Морфологические признаки культурных и сорных растений Способы анализа и обработки информации, полученной в ходе процесса развития растений |  |
|  | - Специалист должен уметь: Определять оптимальные сроки и масштабы контроля процесса развития растений в течение вегетации Использовать качественные и количественные методы оценки состояния посевов Идентифицировать группы и виды культурных и сорных растений по их строению и внешним признакам Идентифицировать поражения сельскохозяйственных культур вредителями и болезнями Пользоваться специальным оборудованием при проведении почвенной и растительной диагностики в полевых условиях Пользоваться специальным оборудованием для дистанционного мониторинга развития сельскохозяйственных растений Выявлять причинно-следственные связи между состоянием сельскохозяйственных растений, воздействием факторов внешней среды и проводимыми агротехническими мероприятиями |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 25 | 30 | - | - | 55 |
|  | 2 | - | - | 17,5 | - | 17,5 |
|  | 3 | - | - | - | 12,5 | 12,5 |
|  | 4 | - | - | - | 10 | 10 |
|  | 5 | 5 | - | - | - | 5 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 30 | 30 | 17,5 | 22,5 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Дистанционный наземный мониторинг состояния сельскохозяйственных культур с помощью роботизированных систем | При оценке конкурсантов оцениваются следующие критерии: - Настройка параметров мехатронного устройства; - Параметры сканирования пробных площадок; - Параметры забора почвенных образцов. |
| Б | Моделирование проведения агротехнических мероприятий с применением наземных и воздушных роботизированных систем | При оценке конкурсантов оцениваются следующие критерии: - Настройка параметров мехатронного устройства; - Применение наземных роботизированных систем в среде виртуального программирования и визуализации; - Применение воздушных роботизированных систем в среде виртуального программирования и визуализации. |
| В | Техническая эксплуатация агробота | При оценке конкурсантов оцениваются следующие критерии: - Сборка и разборка наземного агроробота (агробота); - Заправка резервуара агроробота (агробота). |
| Г | Построение и выполнение маршрутного задания агробота | При оценке конкурсантов оцениваются следующие критерии: - Построение маршрута движения агробота; - Предпусковая подготовка агробота; - Корректность движения агробота в ручном режиме; - Корректность движения агробота в автономном режиме |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 8 часов.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 4 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 4 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А.  Дистанционный наземный мониторинг состояния сельскохозяйственных культур с помощью роботизированных систем. (Инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа 20 минут

Задания: с применением программы виртуального программирования, необходимо, используя робототехническое устройство, произвести отбор почвенных образцов и сканирование растительности на пробных площадках.

- Настройка параметров мехатронного робототехнического устройства в среде виртуального программирования;

  - определить и задать параметры движения мехатронного устройства в среде виртуальной реальности;

  - маршрут должен быть задан в соответствии с эталоном без использования лишних блоков и инструментов;

  - мехатронное устройство должно преодолеть препятствия и объехать инженерные сооружения;

  - мехатронное устройство должно разворачиваться вне зон линий посева.

  - параметры движения мехатронного устройства в режиме сканирования должны быть корректными.

- Параметры сканирования пробных площадок в среде виртуального программирования;

2.1 произведена имитация сканирования пробной площади в виде остановки и оборота на 360° мехатронным устройством;

2.2 сканирование должно быть проведено на всех контрольных точках;

2.3 маршрут должен быть построен с учетом промежуточных подзарядок мехатронного робототехнического устройства;

2.4 маршрут должен быть построен с учетом промежуточных подзарядок мехатронного робототехнического устройства.

3. Параметры забора почвенных образцов в среде виртуального программирования;

3.1 мехатронное устройство должно совершить остановку и определенную комбинацию действий в соответствии с техническим заданием для имитации забора почвенных образцов;

3.2 маршрут должен быть построен с учетом промежуточных подзарядок мехатронного робототехнического устройства;

3.2 забор почв должен быть проведен на всех контрольных точках, с учетом возможного наикратчайшего маршрута и заложенного времени на проведение работ.

4. Модуль должен быть выполнен в соответствии с техникой безопасности.

Модуль Б.  Моделирование проведения агротехнических мероприятий с применением наземных и воздушных роботизированных систем. (Инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа 30 минут

Задания: Используя техническое задание к модулю и план агротехнических мероприятий, выполнить работы по улучшению условий произрастания с/х культур (внесение химических веществ) с применением имеющегося оборудования в установленный временной промежуток.

  - Настройка параметров мехатронного робототехнического устройства в   среде виртуального программирования;

1.1 определить и задать параметры движения мехатронного устройства в среде виртуальной реальности;

1.2   маршрут должен быть задан в соответствии с эталоном без использования лишних блоков и инструментов.

2. Применение наземных роботизированных систем в среде виртуального программирования;

2.1 наземная роботизированная система выполнила подзарядку на станциях не менее 3 раз;

2.2 наземная роботизированная система выполнила задание в отведенной зоне;

2.3 наземная роботизированная система выполнила остановку во всех зонах, которые необходимо подвергнуть обработке;

2.4 наземная роботизированная система преодолела все препятствия;

2.5 мехатронное устройство объехало все инженерные сооружения;

2.6 скорость движения наземной роботизированной системы при внесении удобрений выставлена в соответствии с базовыми показателями.

3. Применение воздушных роботизированных систем в среде виртуального программирования;

3.1 воздушная роботизированная система должна выполнить подзарядку на станциях не менее 3 раз;

3.2 воздушная роботизированная система выполнила увеличение или снижение высоты в пределах обрабатываемых площадей;

3.3 необходимо выполнить дозаправку химикатами воздушной роботизированной системой.

Модуль В.  Техническая эксплуатация агробота. (Вариатив)

Время на выполнение модуля 30 минут

Задания: необходимо осуществить сборку и разборку наземной роботизированной системы (агробота).

- Сборка агроробота;

1.1 установить струйные распылители, подключит модули управления ими и зафиксировать соединительные кабели;

1.2   установить RTK-антенны в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

1.3 осуществить заправку резервуара агробота;

1.4 осуществить проверку заряда и установку аккумуляторной батареи в агробота;

1.5 строгое соблюдение правил охраны труда и техники безопасности

2. Разборка агробота в транспортировочное положение в соответствии с техническим заданием.

Модуль Г. Построение и выполнение маршрутного задания агробота. (Вариатив)

Время на выполнение модуля 40 минут

Задания: необходимо построить маршрут и осуществить настройку наземной роботизированной системы (агробота). По результатам выполнения подготовки агробота, выполнить полевое задание в соответствии с техническим заданием

- Настройка параметров и построение маршрута агробота;

  - Построение маршрута движения агробота с учетом строгого соблюдения границ объекта и зон обработки территорий;

  - Настройка параметров движения агробота;

  - Настройка параметров внесения химических веществ (объем распыляемой жидкости, размер капли и т. д.);

  - Прохождение предпусковой подготовки агробота;

  - Строгое соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.

- Выполнение задания агроботом;

  - Ручное управление агроботом до места выполнения полевого задания;

  - Выполнение полевого задания агроботом в автономном режиме со строгим соблюдением границ обработки территории;

  - Выполнение объезда препятствий агроботом в соответствии с техническим заданием;

  - Ручное управление агроботом от места выполнения полевого задания до места стоянки.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

В компетенции представлены вариативные модули с современным и не распространенным технологическим оборудованием. В случае отсутствия предполагаемого оборудования для выполнения вариативных модулей, по согласованию с менеджером компетенции, допускается его замена на иное со схожим функционалом или проведение модулей с применением программного обеспечения разработки виртуальной реальности Varwin.

Эксперты, по результатам внесения 30% изменений в конкурсную документацию, подписывают протокол закрепляющий их, в произвольной форме. После подписания данного протокола и до окончания проведения этапа чемпионата экспертное сообщество не имеет права вносить дополнительные изменения в конкурсную документацию.

Конкурсанты, после ознакомления с техническим заданием, перед выполнением модуля расписываются дополнительно в протоколе об ознакомлении конкурсантов с техническим заданием по модулю. Подписанием протокола, конкурсант подтверждает, что у него отсутствуют вопросы по выполнению модуля и данные для выполнения задания предоставлены в полном объеме.

Для проверки конкурсного задания рекомендуется формировать эталоны выполненного модуля. Эталон выполненного модуля формируется главным экспертом и согласовывается с менеджером компетенции. Применимость использования эталона выполненного модуля указана в критериях оценки.

Обо всех нарушениях процедуры проведения Чемпионата эксперты-наставники сразу информируют главного эксперта. Производится фиксация времени нарушения; в случае, если нарушение было допущено конкурсантом/экспертом-наставником во время выполнения модулей конкурсного задания, фиксируется этап выполнения модуля конкурсного задания с дальнейшим его соотнесением с критериями оценки с целью выяснения аспекта, который потенциально может подлежать обнулению в результате нарушения. Характеристика и время нарушения фиксируется в протоколе о внештатных ситуациях. Участники Чемпионата должны принять все меры для изучения и устранения любых нарушений, урегулирования споров в доапелляционном порядке. При выявлении нарушений процедуры проведения чемпионата, не повлекших за собой приобретения преимущества команды конкурсантов в момент совершения нарушений, нарушителю (эксперту/конкурсанту) в обязательном порядке выносится устное предупреждение, о чем сразу сообщается главному эксперту. В случае если доапелляционное урегулирование ситуации невозможно, инициатором разбирательства подается апелляция.

При урегулировании споров в доапелляционном и апелляционном порядках определяет необходимость вычета баллов, который должен быть пропорционален величине приобретенного преимущества в момент совершения экспертом/конкурсантом нарушения или дисквалификацию эксперта/конкурсанта. Допускается осуществлять вычет баллов по подкритерию, в момент выполнения которого было выявлено нарушение. При нарушении со стороны других аккредитованных участников Чемпионата также допускается удаление с конкурсной площадки с запретом всех последующих контактов с конкурсантами и/или экспертами в зависимости от нарушения и решения Апелляционной комиссии.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Нулевой – ничего привозить с собой нельзя

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

На конкурсной площадке во время проведения соревнований конкурсантам запрещено иметь собственные USB-накопители, мобильные устройства, смарт-часы.

3. Приложения

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инструкция по охране труда по компетенции «Агроботы (агророботы)» (Юниоры)

Приложение №4 Техническое задание по компетенции «Агроботы (агророботы)» (Юниоры)

Приложение №5 Карта-схема по компетенции Агроботы (агророботы) (Юниоры)

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.