Инструкция по охране труда

компетенции «Производство мясных продуктов»

регионального  этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

Красноярского края

2026 г.

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	3

4. Требования охраны труда перед началом работы	5

5. Требования охраны труда во время работы	9

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	12

7. Требования охраны труда по окончании работы	13

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников регионального этапа  Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026_ г. компетенции «Производство мясных продуктов».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2 ФГОС 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2022 N 343 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2022 N 68942).

2.1.3 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н.

2.1.4.Приказ Минсельхоза РФ от 20 июня 2003 года №890 «Об утверждении правил по охране труда в мясной промышленности».

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Производство мясных продуктов» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии __________, ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты:

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

-В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

-Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

-По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

4.1.2. Подготовить рабочее место:

- проверить чистоту рабочего места;

-  проверить устойчивость производственного стола, прочность крепления оборудования, инвентаря;

- проверить исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента - поверхность разделочных досок, рукоятки ножей,  прочность насадки ручки мусата, наличие упоров на рукоятке мусата и т.п. Они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусенец; рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, не скользкими и удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев рук, недеформирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин.

- проверить отсутствие посторонних предметов на рабочем месте;

- удобно и устойчиво разместить  сырье, инструменты, приспособления в соответствии с частотой использования и расходования;

- проверить внешним осмотром достаточность освещенности рабочей поверхности;

- обеспечить наличие свободных проходов;

- проверить отсутствие скользкости на рабочем месте.

4.1.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Весы настольные | - проверить прочность и устойчивость основания установки, разместить весы на твердой, ровной поверхности, избегая касания стен и других предметов - проверить установлена ли батарея, установить батарею, соблюдая полярность - убедится в исправном состоянии, изучить диапазон взвешивания и выбрать единицу измерения - установить чашу на весы (если необходимо) - не допускать попадания воды и других жидкостей внутрь прибора |
| Мясорубка (волчок) | - проверить исправность приспособления для выталкивания режущего механизма - проверить отсутствие заусенцев и трещин на цилиндре, шнеке, на ножах и решетках - проверить качество заточки ножей и решеток - проверить исправность затворов бункера или другого загрузочного устройства - опробовать работу волчка на холостом ходу |
| Куттер | - проверить, чтобы все необходимые части оборудования, инструменты и т.д. были правильно смонтированы на машине, а не просто свободно установлены или не закреплены - снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших усилий и рывков - надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы, инструмент - произвести подъем и опускание предохранительной крышки куттера - тележка для фарша (при наличии) должна быть вдвинута в захват до упора, а запорный рычаг должен встать на место. - все переключатели установить в нулевое положение |
| Шприц колбасный | - проверить, чтобы все необходимые части оборудования, инструменты и т.д. были правильно смонтированы на машине, а не просто свободно установлены или не закреплены - снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших усилий и рывков - надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы, инструмент |
| Фаршемешалка | - проверить исправность оборудования, пусковой аппаратуры - провести внешний осмотр заземления, убедиться в надежности их присоединения к оборудованию и корпусам электродвигателей - проверить работу лопастей фаршемешалки попеременным включением кнопок "направо", "налево" - проверить исправность блокировок, исключающих возможность работы при открытой крышке фаршемешалки |
| Электроплита | Проверить путем внешнего осмотра комплектность, исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса. Подготовить оборудование к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Убедиться в нормальном функционировании системы вентиляции. Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места. |

4.1.4. В день проведения конкурса:

- изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

-Привести в порядок спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор, подготовить перчатки и нарукавники.  При проведении операций обвалки и жиловки надеть средства индивидуальной защиты: кольчужную перчатку.

4.1.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

4.1.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

4.1.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания

4.2. Конкурсант не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

-при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования охраны труда во время выполнения работ

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Нож жиловочный | При работе следует: - соблюдать осторожность, беречь руки от порезов; - держать нож преимущественно от себя, при движении ножа на себя стоять сбоку от линии движения ножа, не держать руку на линии движения ножа; - при перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр); - не ходить и не наклоняться с ножом в руках, не переносить нож не вложенный в пенал (футляр); - следить за чистотой рук и рукоятки ножа, грязная рукоятка становится скользкой и может привести к травме; - править нож о мусат в стороне от других участников. Во время работы не допускается: - использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями; - производить резкие движения; - подтягивать или передавать ножом мясо; - нарезать сырье и продукты на весу; - проверять остроту лезвия рукой; - оставлять нож в обрабатываемом сырье, полуфабрикатах, готовых изделиях или втыкать его в доски, мясо и т.п.; - опираться на мусат при правке ножа. |
| Мусат для заточки ножей | При работе следует: - соблюдать осторожность; - следить за чистотой рук и рукоятки мусата, грязная рукоятка становится скользкой и может привести к травме; - править нож о мусат в стороне от других участников. Во время работы не допускается: - использовать мусаты с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими заусенцы; - производить резкие движения; - опираться на мусат при правке ножа. |
| Передвижной инвентарь и тара | Передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении «от себя», переносить продукты, сырье только в исправной таре, не загружать тару более номинальной массы брутто. |
| Мясорубка (волчок) | При работе следует: - перед пуском волчка убедиться в том, что в нем не находится никаких посторонних предметов и что все детали правильно установлены и надежно закреплены; - во избежание попадания рук во вращающийся шнек сырье в волчок подают механизировано, загрузочная горловина волчка, загружаемого вручную, оборудуется предохранительным загрузочным кольцом, подавать в него мясо следует толкателем; - во избежание перегрева электродвигателя волчок загружают равномерно и однородным сырьем; - все операции по техническому обслуживанию и чистке необходимо производить только на выключенной и обесточенной машине; - по окончании работы на волчке выключить электропривод, повесить на пусковое устройство предупредительный плакат «Не включать! Работают люди!» и приступить к санитарно-гигиенической чистке оборудования и рабочего места; - во избежание травм рук снимать ножи нужно осторожно. Во время работы запрещается: - включать в электрическую сеть волчок с поврежденной изоляцией шнура питания или корпуса штепсельной вилки; - работать на волчке с неисправным заземлением, с поврежденными предохранительными и защитными устройствами; - класть какие-либо посторонние предметы в полости цилиндра и в приемный бункер, так как это может привести к серьезной аварии; - прикасаться к движущимся и вращающимся частям волчка, одежду и инструмент необходимо держать на безопасном расстоянии от него; - мокрыми руками прикасаться к рубильникам, включать и выключать оборудование; - опускать в загрузочную воронку руки для удержания, направления или вытаскивания сырья, а также очищать руками решетку волчка; - опускать конечности и другие части тела (руки, ноги, голову и пр.) внутрь волчка; - работать на оборудовании в случае если на корпусе оборудования ощущается действие электрического тока. |
| Фаршемешалка | При работе следует: - включение оборудования производить только сухими руками; - следить за исправностью блокировочных устройств, не допускать преднамеренного выхода их из строя; - при работе на фаршемешалке не менять направление вращения лопастей фаршемешалки до полной их остановки; - не работать на фаршемешалке без предохранительного ограждения (крестовины) на загрузочной воронке; - выгружать сырье из фаршемешалки вращающимися лопастями при закрытой решетчатой крышке; Во время работы запрещается: - вводить руки в опасную зону во время работы машины, дотрагиваться до движущихся частей и деталей; - оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации посторонних лиц; - работать на машине при снятых ограждениях и открытой крышке; - включать в электрическую сеть оборудование с поврежденной изоляцией шнура питания или корпуса штепсельной вилки; - работать на оборудовании с неисправным заземлением, с поврежденными предохранительными и защитными устройствами; - прикасаться к движущимся и вращающимся частям фаршемешалки, приближаться к ним предметами одежды, инструментами; - мокрыми руками прикасаться к рубильникам, включать и выключать оборудование; - работать на оборудовании, в случае если на корпусе оборудования ощущается действие электрического тока. |
| Электроплита | При работе следует: -следить, чтобы кабели или провода не соприкасались с металлическими, горячими, -влажными и масляными поверхностями или предметами; -не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать их нагрузкам; -следить, чтобы спецодежда в процессе работы не касалась горячих поверхностей; -не прикасаться к горячим поверхностям электроплит и нагретой посуде; -открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром; |

5.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

5.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.4. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.

При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников Финала, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

Привести в порядок рабочее место.

Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

Отключить инструмент и оборудование от сети.

Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.